Produktový list na skartovací stroj

HSM SECURIO B26 (1,9 x 15 mm)

HSM SECURIO B26 patří mezi moderní skartovače střední výkonnostní kategorie. Jedná se o nejmenší model pro zpracování papírů formátu A3. Oproti typu HSM SECURIO B24 má zvětšený zásobník na skartovaný odpad vybavený plastovým pytlem (55 l) a rozšířený vstupní otvor.

Tento tichý, výkonný a elegantní stroj je vybaven jednoduchým ovládáním s automatickým zpětným chodem při zahlcení. Řídící jednotka zajišťuje s využitím systému EMCS maximální úsporu elektrické energie.	Úsporný elektrický motor je moderní koncepce splňující požadavky zvýšené účinnosti třídy IE2. Řezné nože jsou masivní, vyrobené z 1 kusu oceli	se zakalením.

Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu, je vybaveno indikací plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Pro možnost manuálního spuštění zpětného chodu je stroj vybaven odděleným tlačítkem.

Bezpečnou práci při skartování zajišťuje bezpečnostní kryt s otvorem pro zpracování CD a plastových karet. V případě požadavku zpracování větších množství papíru jej lze odklopit.

Zásobník na skartovaný papír je prostorný, se zvětšeným objemem. Je vybaven závěsem s plastovým pytlem, má průzor pro možnost jednoduché kontroly naplnění.

Velikost odpadu (mm): 		1,9 x 15

Příčný řez: 				ano

Stupeň utajení (DIN 66399):	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	
Certifikáty NBÚ: 			NNI 2, papír, plast. karty

Šířka vstupu (mm): 	 		305 
Počet listů (A4/70 g/m2): 		11 až 13 
Počet listů (A4/80 g/m2):		9 až 11
Skartování dalších médií:		plast. karty

Příkon motoru (W): 			610

Hlučnost (naprázdno):		55 dB(A)
Kapacita zásobníku (litry):	 	55

Rozměry (mm): 			397x497x676 
Váha (kg): 				26,6
Záruka na stroj:			60 měsíců	
Záruka na nože:			po dobu životnosti