Produktový list na skartovací stroj 
HSM SECURIO AF300 (0,78x11 mm)

Moderní skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů. Papíry ke skartování lze vkládat přímo do skartovací štěrbiny ovládané fotobuňkou nebo do otevřeného zásobníku s kapacitou až 300 listů, jehož obsah po spuštění stroj zpracuje.

Nabírání dokumentů zajišťují otočné segmenty s technologií nanogrip, které jsou spolehlivé i při odebírání dokumentů tištěných na nestejných papírech. Do automatických podavačů dokumentů nelze obecně vkládat sešité nebo jinak spojené dokumenty, papíry nízkých gramáží a malých formátů.

Skartovací stroj HSM SECURIO AF300 vyniká tichým chodem, zvýšeným výkonem, spolehlivostí a úsporou elektrické energie v pohotovostním režimu (EMCS). Má aktivní chlazení, díky kterému není omezena doba chodu.

Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu, je vybaveno indikací plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Na spuštění zpětného chodu je stroj vybaven odděleným tlačítkem.

Stroj se zapíná stisknutím multifunkčního tlačítka. Po uplynutí 2 minut od posledního skartování se stroj přepíná do energeticky úsporného režimu, po delší době se automaticky zcela vypíná. V případě zahlcení spouští řídící deska zpětný chod.

Úsporný elektrický motor je moderní koncepce splňující požadavky zvýšené účinnosti třídy IE2. Řezné nože jsou masivní, vyrobené z 1 kusu oceli se zakalením.

Zásobník na skartovaný papír je prostorný, se zvětšeným objemem. Je vyroben z plastu se sníženou elektrostatikou, má průzor na jednoduchou kontrolu naplnění.

Velikost odpadu (mm): 		0,78 x 11

Stupeň utajení (DIN 32757-1):	5

Stupeň utajení (DIN 66399):	P-6, F-3

Příčný řez: 				ano

Šířka vstupu (mm): 			240 
Počet listů (A4/70 g/m2): 		8
Počet listů (A4/80 g/m2):		6 
Kapacita autom. podavače:	300 listů
Skartování dalších médií:		-

Příkon motoru (W): 			500
Hlučnost (naprázdno):		56 dB(A)
Rozměry (mm): 			381x395x740 
Váha (kg): 				24,5 
Kapacita zásobníku (litry): 		35	
Záruka na stroj:			36 měsíců

Záruka na nože:			36 měsíců