Produktový list na skartovací stroj

HSM SECURIO B26 (0,78 x 11 mm)

HSM SECURIO B26 patří mezi moderní skartovače střední výkonnostní kategorie. Jedná se o nejmenší model pro zpracování papírů formátu A3. Oproti typu HSM SECURIO B24 má zvětšený zásobník na skartovaný odpad vybavený plastovým pytlem (55 l) a rozšířený vstupní otvor.

Tento tichý, výkonný a elegantní stroj je vybaven jednoduchým ovládáním s automatickým zpětným chodem při zahlcení. Řídící jednotka zajišťuje s využitím systému EMCS maximální úsporu elektrické energie. Úsporný elektrický motor je moderní koncepce splňující požadavky zvýšené účinnosti třídy IE2. Řezné nože jsou masivní, vyrobené z 1 kusu oceli	se zakalením.

Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu, je vybaveno indikací plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Pro možnost manuálního spuštění zpětného chodu je stroj vybaven odděleným tlačítkem.

Bezpečnou práci při skartování zajišťuje bezpečnostní kryt s otvorem pro zpracování CD a plastových karet. V případě požadavku zpracování větších množství papíru jej lze odklopit.

Zásobník na skartovaný papír je prostorný, se zvětšeným objemem. Je vybaven závěsem s plastovým pytlem, má průzor pro možnost jednoduché kontroly naplnění.

Velikost odpadu (mm): 		0,78 x 11

Stupeň utajení (DIN 66399):	P-6, F-3	
Certifikáty NBÚ (v přípravě):	NNI 3	
Příčný řez: 				ano

Šířka vstupu (mm): 	 		305 
Počet listů (A4/70 g/m2): 		7 
Počet listů (A4/80 g/m2):		6
Skartování dalších médií:		-

Příkon motoru (W): 			610

Hlučnost (naprázdno):		55 dB(A)
Kapacita zásobníku (litry): 		55

Rozměry (mm): 			397x497x676 
Váha (kg): 				27,6
Záruka na stroj:			36 měsíců	
Záruka na nože:			36 měsíců