Produktový list na skartovací stroj 
HSM SECURIO AF150 (4,5 x 30 mm)

Moderní skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů. Papíry ke skartování lze vkládat přímo do skartovací štěrbiny ovládané fotobuňkou nebo do otevřeného zásobníku s kapacitou až 150 listů, jehož obsah stroj po ručním spuštění chodu zpracuje.

Nabírání dokumentů zajišťují otočné segmenty s technologií nanogrip, které jsou spolehlivé i při odebírání dokumentů tištěných na nestejných papírech. Do automatického podavače dokumentů nelze obecně vkládat sešité nebo jinak spojené dokumenty, papíry nízkých gramáží a malých formátů.

Skartovací stroj HSM SECURIO AF150 vyniká tichým chodem, výkonem, spolehlivostí a úsporou elektrické energie v pohotovostním režimu (EMCS). Multifunkční tlačítko zjednodušuje obsluhu, je vybaveno indikací plného zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Pro spuštění zpětného chodu je stroj vybaven odděleným tlačítkem.

Stroj se zapíná stisknutím multifunkčního tlačítka. Po uplynutí 2 minut od posledního skartování se stroj přepíná do energeticky úsporného režimu, po delší době se automaticky zcela vypíná. V případě zahlcení spouští řídící deska zpětný chod.

Úsporný elektrický motor je moderní koncepce splňující požadavky zvýšené účinnosti třídy IE2. Řezné nože jsou masivní, vyrobené z 1 kusu oceli se zakalením.

Zásobník na skartovaný papír je prostorný, se zvětšeným objemem. Je vyroben z plastu se sníženou elektrostatikou, má průzor na jednoduchou kontrolu naplnění.

Velikost odpadu (mm): 		4,5 x 30

Stupeň utajení (DIN 32757-1):	3

Stupeň utajení (DIN 66399):	P-4, O-3, T-4, E-3, F-1

Příčný řez: 				ano

Šířka vstupu (mm): 			240 
Počet listů (A4/70 g/m2): 		11 až 13
Počet listů (A4/80 g/m2):		8 až 10 
Kapacita autom. podavače:	150 listů
Skartování dalších médií:		plast. karty, CD

Příkon motoru (W): 			500
Hlučnost (naprázdno):		56 dB(A)
Rozměry (mm): 			395x381x740 
Váha (kg): 				19,6
Kapacita zásobníku (litry): 		35	
Záruka na stroj:			60 měsíců	
Záruka na nože:			po dobu životnosti